“抓杯子”场景软件需求说明

1、任务场景定义

UC-1: 桌面上有1个蓝色花纹的瑞幸杯子和1个固定位置的白色纸盒

UC-2: 机器人收到文本指令“将杯子放入盒子”后，执行相应抓取和放入的动作。

前置条件：杯子在盒子外面

UC-3: 机器人收到文本指令“将杯子拿出盒子”后，执行相应抓取和拿出的动作。

前置条件：杯子在盒子里面

UC-4: 机器人收到文本指令“先将杯子放入盒子，再拿出来”后，执行相应抓取和放入的动作。

前置条件：杯子在盒子外面

UC-5: 机器人收到文本指令“先将杯子拿出盒子，再放进去”后，执行相应抓取和拿出的动作。

前置条件：杯子在盒子里面

UC-6: 不满足前置条件时，机器人保持在初始位置不动

UC-7: 杯子放入盒子后，机器人手臂回到初始位置，动作完成，才能执行下一步动作

UC-8: 杯子拿出盒子后，机器人手臂回到初始位置，动作完成，才能执行下一步动作

UC-9: 只有在“放入”和“拿出”动作完成后，才能响应新指令

UC-10: 如果单步动作连续尝试3次均失败，整个任务过程终止，机器人手臂回到初始位置

** 挑战目标：三步以上的长任务，如“放入-拿出-放入-...”

2、软件模块功能需求

2.1 Master

（1）任务启动

M-0.1：软件启动后执行初始化程序，向Slaver发送“任务初始化”指令，将机器人手臂移动到初始位置，设置任务状态为“init”，并反馈“任务初始化...”到用户界面

M-0.2：初始化结束后等待用户指令，设置任务状态为“waiting”，并反馈“等待用户指令”到用户界面

（2）任务理解

M-1.1： 任务状态不为“init”或“stop”时，能够接收并理解“将杯子放入盒子”，“将杯子拿出盒子”，“先将杯子放入盒子，再拿出来”，先将杯子拿出盒子，再放进去”四种任务指令，能够适应文字表达上的差异

M-1.2：用户指令超出预设指令范围时，不响应用户指令，并反馈“指令无效”到用户界面

M-1.3：同时满足以下前置条件，任务状态设置为“ready”，Master才能执行用户指令，否则反馈“场景条件不满足”到用户界面：

- 机器人手臂处于初始位置

- 杯子处于正常站立状态

（3）任务规划

M-2.1：用户指令为“先将杯子放入盒子，再拿出来”时，须将任务过程拆解为“放入“和”拿出”两个子任务，并按第一步“放入“，第二步”拿出”的顺序将子任务依次下发给Slaver，从Slaver收到第一步动作完成后，才能执行第二步

M-2.2：用户指令为“先将杯子拿出盒子，再放进去”时，须将任务过程拆解为“放入“和”拿出”两个子任务，并按第一步”拿出”，第二步“放入“的顺序将子任务依次下发指令给Slaver，从Slaver收到第一步动作完成后，才能执行第二步

M-2.3：用户指令为“将杯子放入盒子”或“将杯子拿出盒子”，对应将“放入“或”拿出”指令下发给Slaver

M-2.4：原子技能状态设为running时，任务状态设置为“running”，并每秒反馈1次“任务执行中...”到用户界面

（4）任务终止

M-3.1：子任务执行过程中，从Slaver连续收到3次原子技能状态failed信号，Master发出“任务终止”信号，任务状态设置为“stop”

M-3.2：收到用户手动终止任务的信号，Master发出“任务终止”信号，任务状态设置为“stop”

M-3.3：任务状态为“stop”时，反馈“任务终止”到用户界面

**补充说明：Master不需考虑任务重规划、失败重试

（5）状态复位

Xx

2.2 Slaver

（1）子任务理解——APImapping （）

S-1.1: 将“放入“和”拿出”指令分别映射到place_in（）和take_out（）两个原子技能API上

（2）原子技能调度

S-2.1：前置条件（ready）——CheckReady（）

- 调用place_in（）前，须检查机器人手臂处于初始位置，并且杯子位于盒子外面

- 调用take_out（）前，须检查机器人手臂处于初始位置，并且杯子位于盒子外面

- 前置条件满足时，原子技能状态设为ready

S-2.2：动作执行（running）：原子技能状态为ready时，根据子任务指令启动place_in（）或take_out（），将原子技能状态设为running

S-2.3：动作完成（finished）——CheckFinish（）

- 每秒抽取1帧头部相机图像和1帧腕部相机图像，从图中判断当前原子技能是否完成

输入：2个相机信号，本体状态信号，VLM接口

输出：原子技能状态

- 检查机器人手臂是否在初始位置=手臂姿态（关节角度）

- 两个条件同时满足时，将原子技能状态设为finished

S-2.4：动作失败（failed）——CheckFailed（）：每秒抽取1帧头部相机图像和1帧腕部相机图像，从图中判断当前原子技能是否失败，判断标准为：

- 杯子翻倒

- 杯子与灵巧手脱离，且灵巧手运动方向与杯子不一致

- 两个条件只要满足一条，并且原子技能当前状态为running时，将原子技能状态设为failed

S-2.5：状态反馈：Slaver每秒向Master反馈1次原子技能状态

S-2.6: Slaver收到“任务终止”信号时，将原子技能当前状态设为stop

**：补充说明：原子技能失败后，机器人手臂先回到初始位置，原子技能状态回到ready状态，才能开始下次尝试

2.3 原子技能API

（1）place_in（）

Y-1.1：原子技能状态从ready设为running时，启动执行place_in（），调用Precondition（）进入动作准备

Y-1.2：在动作准备阶段Precondition（），完成Pi0模型所需输入信号的准备

Y-1.3：Precondition（）完成后，调用place_in（）对应的Pi0模型执行动作推理，利用Aurora SDK控制接口驱动机器人手臂和手部运动

Y-1.4：原子技能状态为stop时，停止模型推理，机器人保持当前姿态不动

- take_out（）

Y-2.1：原子技能状态从ready设为running时，启动执行take_out_in（），调用Precondition（）进入动作准备

Y-2.2：在动作准备阶段Precondition（），完成Pi0模型所需输入信号的准备

Y-2.3：Precondition（）完成后，调用place_in（）对应的Pi0模型执行动作推理，利用Aurora SDK控制接口驱动机器人手臂和手部运动

Y-2.4：原子技能状态为stop时，停止模型推理，机器人保持当前姿态不动

- initialization（）

Y-3.1：原子技能状态从ready设为running时，启动执行initialization（），调用Precondition（）进入动作准备

Y-3.2：在动作准备阶段Precondition（），完成按最短路径回到初始位置所需的控制参数

Y-3.3：Precondition（）完成后，利用Aurora SDK控制接口驱动机器人手臂和手部运动

Y-3.4：原子技能状态为stop时，停止模型推理，保持机器人保持当前姿态不动

2.4 VLA模型

V-1：采用Pi0作为基础模型，输入为1路头部相机视频，1路腕部相机视频，1路第三人称视角视频，1路机器人状态数据，1路子任务文本指令，输出为包含50步动作向量的动作块，动作向量可自定义（29维），按15Hz频率执行模型推理

V-2：place_in（）和take_out（）分别训练1个Pi0模型，原子技能API通过模型Server访问对应Pi0模型